SLOŽENI POJAČAVAČI

VIŠESTEPENI POJAČAVAČI

Појачавачи су уређаји у којима се обавља појачање  улазног сигнала х(t).

А – појачање је неименовани број који означава колико је пута излазни сигнал већи од улазног.

Појачавачи могу да буду :    - једностепени,

- вишестепени.

Излазни сигнал из другог степена делује на улаз наредног  степена и  тако  све  до последњег.

Pojačavač sa zajedničkim emitorom sa stabilisanom radnom tačkom(lekcija 25 na site-u škole) je tipičan primer pojačavača sa negativnom povratnom spregom. Povratna sprega je ostvarena preko otpornika Re(pogledaj sliku u lekciji 25).

DARLINGTONOV SPOJ

Koeficijent  jednosmernog strujnog pojačanja za tranzistor sa zajedničkim emitorom h21e se još obeležava sa β.

Rekli smo da je h21e = Ic/Ib pa je onda:

β = Ic/Ib

Ako želimo da tranzistor u pojačavaču ima veoma veliki koeficijent strujnog poačanja β(na primer 10000) koristićemo Darlingtonov spoj tranzistora.

Ili komplementarni Darlingtonov spoj

Ic2 = β1 β2 Ib1 = βu Ib1

βu = β1 β2

KLASE RADA POJAČAVAČA

Prema položaju radne tačke pojačavače delimo na :