## Analogni ulazi i izlazi

Serijska komunikacija

Analogni ulazi

- Razmislite o muzici sačuvanoj na CD‐u – analogni signal snimnjen na digitalnom mediju.

## Arduino analogni ulazi

Image credit: Tod Kurt

- Rezolucija: broj različitih naponskih nivoa (stanja) uporijebljenih za diskretizaciju ulaznog signala.

## Analogni ulazi

- Potenciometar (promjenjivi otpornik) priključen je na analogni pin 0 Arduina.

- Vrijednost napona na pinu 0 veoma zavisi od otpornosti potenciometra, odnosno pozicije klizača.

napon=AnalogRead(0);

## Analogni ulazi‐primjene

  - Promjenljivi otpornik se može zamijeniti sa senzorom.

  - Na primjer foto‐otpornik.

–Zavisno od nivoa osvjetljaja foto otpornika može se:

    - Uključiti LED

    - Pojačati ili smanjti intezitet sijanja LED (ili LED niza)

  - Mnogi senzori su jednostavno promjenljivi otpornici. Otpornost im se mijenja sa promjenom nekih fizičkih karakteristika okoline.

## Senzori

  - Senzori mogu biti digitalni ili analogni.

  - Obično, senzori koji mjere opseg vrijednosti mijenjaju svoju otpornost.

  - Arduino može senzorisati samo napon, ne otpornost.

  - U cilju obezbjedjenja napona Arduinu, senzori koji mijernjaju svoju otpornost zahtijevaju dodatno, često naponski djelilac.

## Razni sensori

- Temperatura

- Svjetlo

- Ugao

- Pekidači

  - Je li korisnik zatvorio prekidač ili pritisnuo taster?

- Akcelerometar

- Infrared senzor & svjetlost

- Hall effect senzor

je)

Ball tilt sensor (za mjerenje orjentaci

Sila

•

Analogni izlazi

  - Može li digitalni uređaj proizvesti analogni izlaz?

Image from Theory and Practice of Tangible User Interfaces at UC Berkley

    - Analogni izlaz može biti simuliran upotrebom impulsno širinske modulacije (PWM)

Impulsno širinska modulacija

(Pulse Width Modulation)

- Digitalni pin se ne može upotrijebiti da diretno obezbijedi recimo 2.5V,

- Međutim ako se vrši jako brza izmjena visokog i niskog naponskog nivoa na izlazu, može se proizvesti sličan efekat

- On-off pulsiranje dešava se tako brzo, da povezani izlazni uređaj to “vidi” kao reduciju izlaznog napona.

Image from Theory and Practice of Tangible User Interfaces at UC Berkley

## PWM Duty Cycle

Izlazni napon = (on_vrijeme / vrijeme_periode) * 5V

Fiksno trajanje periode; konstantan broj ciklusa/sek

## PMW pinovi

Arduino Uno sadrži PWM kola, na pinovima 3,5,6,9,10 i 11.

- Komanda:

analogWrite(pin,value)

- value je duty cycle: između 0 i 255

- Primjer: analogWrite(9, 128) za 50% duty cycle

analogWrite(11, 64) za 25% duty cycle

Image from Theory and Practice of Tangible User Interfaces at UC Berkley

# Serijska komunikacija

Image from http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson4.html

## Serijska komunikacija

Serijska‐ jer su podaci razbijeni na bitove. Svaki bit se šalje jedan za drugim preko jedne žice Primjer: ASCII karakter ‘B’ se šalje kao:

Mijenja se stanje na pinu baš kao kada se upravlje treperenjem LED. Jedna linija se koristi za slanje i jedna za prijem podataka.

## Serijska komunikacija

  - Kompajliranje prevodi program u binarne podatke (jedinice i nule)

  - Uploading (upisivanje) šalje bitove kroz USB kabl do Arduina.

  - Dvije LED diode blizu USB konektora trepere dok se podaci prenose

    - RX treperi kada Arduino prima podatke

    - TX treperi kada Arduino šalje

todbot.com/blog/bionicarduino

## Serijski monitor

1. Sastaviti kolo i napisati skeč koji uključuje LED kada postane mračno. Napomena: povezati fotootpornik u naponski djelilac (1 bod).

- Upotrijebiti PWM za kontrolu inteziteta sjaja LED kao na slici:

  - povezati tri LED na neki od PWM pinova (3, 5, 6, 9, 10 ili 11)

  - ne zaboraviti upotrijebiti otpornik 220 Ω za ograničenje struje kroz diodu.

Osvjetljaj dioda podešavati slanjem podataka sa serijskog monitora. Obezbijediti da se diode mogu pojedinačno podešavati.

(3-2-1 bod)